Bilaga 6 – Hållbarhet hyresmoduler DIS

I denna bilaga framgår de hållbarhetskrav som gäller för ADDAs dynamiska inköpssystem (DIS) för Hyresmoduler. Hållbarhetskraven är indelade i bas- respektive avancerad nivå. Basnivån som listas under avsnitt 1 nedan gäller om inget annat anges. Avancerad nivå, som listas i avsnitt 2 nedan, är valbara och specificeras av den upphandlande myndigheten i denna bilaga. Observera att villkor på avancerad nivå kan vara kostnadsdrivande och behöver förankras med leverantörerna i DISet.

Innehåll

1.	Hållbarhetskrav och villkor basnivå	3

Hållbara leveranskedjor	3

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal	4

Krav på entreprenören i samband med etablering och avetablering av modulbyggnaden	4

Energibesparingsåtgärder vid etablering	4

Material- och avfallshantering vid etablering och avetablering	4

Krav på transporter och arbetsmaskiner inom uppdraget	5

Drivmedel	5

Lätta fordon	5

Tunga fordon	6

Arbetsmaskiner	6

Teknisk specifikation gällande modulbyggnadens utförande	7

Generella krav på modulbyggnadens utförande	7

Arbetsplatsens utformning	7

Modulbyggnadens energiprestanda	7

Verifiering av modulbyggnadens energiprestanda genom beräkning	8

Krav vid nybyggnation eller vid renovering av modulbyggnad för förhyrning	8

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)	8

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avsteg	8

Innehållsdeklaration material, varor och kemiska produkter	8

Hållbart timmer och trävara	9

Energieffektiva fönster vid ombyggnad	9

2.	Hållbarhetskrav och villkor avancerad nivå	11

Machoindex	11

Rådgivning kring tillgänglighet	11

Krav på entreprenören i samband med etablering och avetablering – avancerad nivå	11

Krav på fuksäkerhetsprojektering	11

Krav på transporter inom uppdraget	12

Krav avseende klimatpåverkan från drivmedel till fordon	12

Teknisk specifikation gällande modulbyggandens utförande - avancerad nivå	13

Lufttäthet	13

Läcksökning och täthetsprovning	13

Modulbyggnadens energiprestanda (utöver BBR)	14

Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem	14

Efterfrågestyrd ventilation under nyttjandefasen (DCV)	15

Isolering av kanaler i ouppvärmda områden	15

Solceller	15

Miljöcertifiering	16

Krav vid nybyggnation eller vid renovering av modul för förhyrning – avancerad nivå	16

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)	16

Krav på miljömärkning, hållbarhetsmärkning, miljöcertifiering och miljövarudeklaration på tillförda varor och material i modulbyggnaden i samband med nytillverkning eller renovering	16

Innehåll av återbrukat, återvunnet och förnybart material i byggnad och stomme	17

Rutin för material- och avfallshantering	17

Revisionshistoria	18

Bilagor	19

- Hållbarhetskrav och villkor basnivå

## Hållbara leveranskedjor

De grundläggande villkoren

Leverantören ska under kontraktets löptid tillämpa villkoren enligt det här avsnittet. Åtagandet gäller verksamhet med anknytning till nybyggnation och renovering av modulbyggnad samt utförande av tjänster under hyresperioden inklusive produkter och varor som används för drift och underhåll av modulbyggnaden.

Kontrakt ska fullgöras enligt följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

- ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)

- FN:s barnkonvention, artikel 32

- den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd, som gäller i landet där arbetet utförs

- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs

- den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och

- FN:s konvention mot korruption.

Om internationella bestämmelser ger ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning, ska leverantören vidta skäliga åtgärder för att följa de internationella bestämmelserna.

Leverantören ska enligt avsnittet "Policy och rutiner", säkerställa att de grundläggande villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer i alla led. Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt samma krav som ställs på leverantören.

Policy och rutiner

För att uppfylla åtagandet enligt "De grundläggande villkoren" ovan, ska leverantören vidta åtgärder för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från de grundläggande villkoren enligt a) - f) nedan. Åtgärderna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under hela kontraktstiden i den egna verksamheten och hos underleverantörer i alla led.

Leverantören ska vid kontraktsstart:

- ha antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att respektera de grundläggande villkoren

- ha antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera de grundläggande villkoren i den egna verksamheten och i leveranskedjan

- ha utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnad av de grundläggande villkoren

Åtgärderna ska vidtas enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande.

Villkoret gäller   ☒ Ja

## Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Arbete ska utföras enligt de arbetsrättsliga villkor för tillämpliga yrkesgrupper som följer;

- Snickare, 7111 (Byggavtalet)

- Montör, 7119 (Byggavtalet)

- Golvläggare, 7122 (Byggavtalet)

- VVS-montör, 7125 ( Teknikinstallationsavtalet)

- Målare, 7132  (Måleriyrket)

- Elmontör, 7411  (Elektrikerna)

- Servicetekniker, 7125 (Teknikinstallationsavtalet)

- Lastbilschaufför, 8332  (Transportavtalet)

- Kranförare, 8343 (Byggavtalet)

Villkoret gäller   ☒ Ja

## Krav på entreprenören i samband med etablering och avetablering av modulbyggnaden

### Energibesparingsåtgärder vid etablering

I samband med etablering av modulbyggnaden ska leverantören vidta energibesparingsåtgärder. Exempel på åtgärder är att undvika att inkoppling av extra belysning, värmeelement, byggfläktar och liknande i möjligaste mån i samband med installation av värme- ventilations- och belysningssystem. Belysningen ska släckas vid arbetsdagens slut. Dörrar och fönster ska hållas stängda under arbetsdagen för att minska onödiga värmeförluster. Modulbyggnaden ska tätas omgående efter montage, särskilt under vintern. Genomförande av energibesparingsåtgärder ska dokumenteras i den projektspecifika kvalitets- och miljöplanen.

Villkoret gäller   ☒ Ja

### Material- och avfallshantering vid etablering och avetablering

Leverantören ska följa Avfallsförordning 2020:614 och de tillämpningar som gäller bygg- och rivningsavfall. Leverantören ska förebygga att avfall uppstår, material som inte använts ska omhändertas. Leverantören ska säkerställa att det finns sorteringsutrymme för effektiv material- och avfallshantering. Arbetstagare ska känna till hur avfall ska minimeras, hanteras och sorteras. Sortering ska i möjligaste mån ske på etablerings- och avetableringsplatsen.

Leverantören ska ha dokumenterade rutiner för avfallshantering som, vid begäran, ska kunna redovisas till upphandlande myndighet, Inköpscentralen, eller någon som företräder dessa.

Villkoret gäller   ☒ Ja

## Krav på transporter och arbetsmaskiner inom uppdraget

### Drivmedel

Drivmedel som används för transport inom uppdraget ska uppfylla följande krav och kriterier:

- Alkylatbensin (SS 155461:2008 samt drivmedelslagen (SFS 2011:319 §5))

- Bensin MK1 (SS-EN 228:2013 samt drivmedelslagen (SFS 2011:319 §4))

- Dieselbränsle MK1 (SS 155435:2016 samt drivmedelslagen (SFS 2011:319 §8))

- E85 (SS 155480:2012)

- ED95 (SS 155437:2015)

- Fordonsgas (SS-EN 16723-2:2017)

- RME/FAME (SS-EN 14214:2012+A1:2014)

- Syntetiska dieselbränslen (EN 15940:2016)

Alkylatbensin ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening.

Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillverkaren har givit godkännande för att använda aktuellt drivmedel. För tunga fordon som uppfyller Euro VI ska fordonet även vara typgodkänt för aktuellt drivmedel.

Utöver ovan listade drivmedel är det även tillåtet att använda el samt vätgas.

Drivmedel som berörs av kravet ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning enligt i ett av upphandlande myndighet eller någon som företräder dessa anvisat format.

Villkoret gäller   ☒ Ja

### Lätta fordon

Lätta fordon som används inom uppdraget ska uppfylla Euroklass 5 eller senare Euro-krav.

Redovisningskrav

Lätta fordon som berörs av kravet ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning (fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläppsklass (Euroklass) enligt i ett av upphandlande myndighet eller någon som företräder dessa anvisat format.

Villkoret gäller   ☒ Ja

### Tunga fordon

Tunga fordon som används inom uppdraget ska uppfylla Euroklass V eller senare Euro-krav.

Tunga fordon som för sin uppgift på arbetsplatsen drivs med el, och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift ska uppfylla Euro IV. Fordonets förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el.

Redovisningskrav

Tunga fordon som berörs av kravet ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning (fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläppsklass (Euroklass) enligt i ett av upphandlande myndighet eller någon som företräder dessa anvisat format.

Villkoret gäller   ☒ Ja

### Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat.

Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt.

Arbetsmaskiner som för sin uppgift drivs med el, och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift får inte vara äldre än 16 år, tillverkningsåret oräknat. Arbets-maskinens förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el.

Krav på arbetsmaskiner som genomgått motorbyte eller uppgraderats

Arbetsmaskiner där motorbyte eller uppgradering skett till följande utsläppsklasser får användas till och med angivet årtal.

| Motoreffekt | Steg IIIA Grundkrav | Steg IIIB Grundkrav |
| --- | --- | --- |
| P<8 kW | - | - |
| 19≤P<37 kW | 2030 | - |
| 37≤P<56 kW | 2024 | 2030 |
| 56≤P<75 kW | 2023 | 2026 |
| 75≤P<130 kW | 2023 | 2026 |
| 130≤P≤560 kW | 2022 | 2026 |
| P>560 kW | - | - |

Kraven enligt ovan omfattar inte tunga tvåvägsarbetsmaskiner, spårgående arbets-maskiner, väghyvlar och arbetsmaskiner för tankbeläggning.

Redovisningskrav

Använda arbetsmaskiner, som berörs av kraven, ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning (maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie- eller typbeteckning, motoreffekt, utsläppsklass om tillämpligt (Stegklass)) enligt i ett av upphandlande myndighet eller någon som företräder dessa anvisat format.

Särskilda  redovisningskrav  när  arbetsmaskiner  används  som  bytt  motorer  eller  uppgraderats

Vid motorbyte ska följande information anges, utöver den information som efterfrågas för arbetsmaskinen enligt ovan:

- Typgodkännandenummer för motorn

Vid uppgradering:

- Typgodkännandeintyg  enligt  UNECE  förordning  132  eller  motsvarande  godkännande från Transportstyrelsen

- Intyg om att ovanstående uppgraderingsutrustning monterats på aktuell arbetsmaskin

Villkoret gäller   ☒ Ja

## Teknisk specifikation gällande modulbyggnadens utförande

### Generella krav på modulbyggnadens utförande

Modulbyggnaden ska tillhandahållas enligt den tekniska specifikation som upphandlande myndighet eller någon som företräder den anger i gränsdagningslistan. Modulbyggnaden ska kunna användas för det ändamål som specificeras av upphandlande myndighet eller någon som företräder den. Boverkets Byggregler BBR gäller som minimikrav, om ej annat anges.

Villkoret gäller   ☒ Ja

### Arbetsplatsens utformning

Modulbyggnaden ska uppfylla krav på arbetsplatsens utformning enligt vid var tid gällande utgåva av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) gällande inomhusmiljö för de som ska vistas i lokalerna. Det omfattar exempelvis krav på akustik, ventilation, termiskt klimat, ljusinsläpp och anpassning till antalet personer som specificeras av upphandlande myndighet vid avrop. Modulbyggnaden ska utformas så att personer som vistas i lokalerna inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Villkoret gäller   ☒ Ja

### Modulbyggnadens energiprestanda

Modulbyggnaden ska vara utformad så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Modulbyggnadens energiprestanda (primärenergitalet, EPPET) ska minst uppfylla vid var tid gällande version av Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning för lokaler.

Villkoret gäller   ☒ Ja

### Verifiering av modulbyggnadens energiprestanda genom beräkning

Modulbyggnadens primärenergital (EPPET) ska verifieras genom beräkning enligt, vid var tid gällande, version av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 9 Energihushållning. Vid begäran ska resultatet redovisas för upphandlande myndighet, Adda Inköpscentralen eller någon som företräder dessa.

Villkoret gäller   ☒ Ja

## Krav vid nybyggnation eller vid renovering av modulbyggnad för förhyrning

### Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i modulbyggnaden i samband med nytillverkning eller renovering av modulbyggnad för förhyrning ska inte innehålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa.

Med material, varor och kemiska produkter avses sådana som anges i bilaga H1 "Tabell 1 Material som byggs in". Med ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa avses sådana egenskaper som anges i bilaga H2 "Tabell 2, Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper", över de däri angivna halterna så som det definieras i bilagan.

Innehåll och halter ska beräknas i material, varor och kemiska produkter så som de levereras till etableringsplatsen.

### Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avsteg

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i modulbyggnaden i samband med nytillverkning eller renovering av modulbyggnad ska följa beställarens krav avseende ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Mindre avsteg kan i undantagsfall accepteras. Leverantören ska informera beställaren om varje förslag på undantag. Varje förslag ska dokumenteras och motiveras av leverantören. För varje material, vara eller kemisk produkt som föreslås ska också innehållsdeklaration redovisas. Beställaren äger rätten att besluta om undantaget ska accepteras. Leverantören ska dokumentera beslutade undantag i logg eller system för hanterade och inbyggda material, varor och kemiska produkter.

Avsteg som accepterats av beställaren kallas undantag. Avsteg som beställaren ej accepterat förblir avvikelser och kommer att hanteras enligt övrig avvikelsehantering.

### Innehållsdeklaration material, varor och kemiska produkter

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i modulbyggnaden i samband med nytillverkning eller renovering ska ha information om innehåll. Leverantören ska från underleverantör eller tillverkare efterfråga innehållsdeklarationer för använda material, varor och kemiska produkter. Leverantören kan även säkerställa hos ett bedömningssystem att innehållsdeklaration finns. Ett sådant bedömningssystem ska då vara BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHusMiljödata eller ett motsvarande system som avser bedömningar av materials, varors och i kemiska produkters innehåll, dess egenskaper och risker för miljö och hälsa. Innehållsdeklarationer kan finnas i byggvarudeklaration, miljövarudeklaration, produktblad eller säkerhetsdatablad.

Innehållsdeklarationen ska (minst) redovisa alla ämnen som har miljö- och hälsofarliga egenskaper om dessa ämnen överstiger eller är lika med en halt om 0,1 viktprocent. För ämnen som har specifika koncentrationsgränser angivna i CLP så gäller i stället att de angivna specifika koncentrationsgränserna ska tillämpas i stället för den generella haltgränsen om 0,1 viktprocent. Innehållet ska deklareras med angivande av ämnets kemiska namn, CAS-nummer och halt (viktprocent i produkten). Med ämnen som har miljö- och hälsofarliga egenskaper avses de som anges i bilaga H2 Tabell 2, Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Innehållsdeklaration ska kunna uppvisas vid begäran av upphandlande myndighet, Adda Inköpscentral eller någon som företräder dessa.

### Hållbart timmer och trävara

Timmer eller trävaror som används vid nytillverkning eller renovering av modulbyggnad och som omfattas av förordning (EU) nr 995/2010 (EU:s timmerförordning) måste ha avverkats i enlighet med nämnda förordning. Timmer som omfattas av giltiga Flegt-licenser eller relevanta CITES-tillstånd och CITES-intyg ska anses ha avverkats i enlighet med förordningen.

### Energieffektiva fönster vid ombyggnad

U- värden för fönster som sätts in i modulbyggnaden ska inte överskrida 0,9 W/kvm K. Samtliga fönster ska ingå i beräkningen. U-värden ska vara uppmätta enligt standarden EN ISO 12567-1 och inkludera glas, båge och karm eller beräknade enligt EN ISO 10077-2 inklusive EN ISO 10077-1 eller enligt likvärdiga metoder.

Om gas används för isolering i fönster så får gaser med en Global Warming Potential (GWP enligt IPCC) större än 5 över en period på 100 år, inte användas. Innehållsdeklaration över gaser samt redogörelse över gasens GWP, ska bifogas installerade fönster.

Fönster ska ha en hög lufttäthet. Läckage får ej vara högre än en tredjedel av tillåtet läckage i klass 4 enligt SS EN 12207. Tester ska vara gjorda enligt EN 1026.

- Hållbarhetskrav och villkor avancerad nivå

- (ta bort denna del om inga avancerade krav är ställda)

Avancerad nivå, som listas i avsnitt 2 nedan, är valbara och specificeras av den upphandlande myndigheten i denna bilaga. Observera att villkor på avancerad nivå kan vara kostnadsdrivande och behöver förankras med leverantörerna i DISet.

Upphandlande myndighet kryssar i vilka krav och villkor som ska gälla i den specifika upphandlingen.

## Machoindex

Leverantören ska, senast 12 månader in i kontraktsperioden, på begäran av upphandlande myndighet eller ombud redovisa beräkning av machoindex för sin verksamhet. Leverantören ska på motsvarande sätt redovisa beräkning av machoindex från anlitade underleverantörer som tillverkat och renoverat modulbyggnaden. Beräkning av Machoindex ska följa branschföreningen Byggchefernas vid var tid gällande anvisningar https://byggcheferna.se/om-oss/machoindex/.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

## Rådgivning kring tillgänglighet

Leverantören ska utifrån den information som upphandlande myndighet tillhandahåller gällande användares behov, egenskaper, förmågor och preferenser kunna föreslå lämpliga lösningar utifrån parametrar som produktutformning, arbetsplatsutformning, funktion, material och färger. Målet är att maximera spektrumet av möjliga användare och uppnå en så god tillgänglighet som möjligt, exempelvis avseende framkomlighet, ljudmiljö och kontraster. De definitioner som gäller för SS-EN 17161:2019 gäller vid tillämpning av detta villkor.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

## Krav på entreprenören i samband med etablering och avetablering – avancerad nivå

### Krav på fuktsäkerhetsprojektering

För att minera risken för fuktrelaterade skador och inomhusmiljöproblem ska alla moduler vara fria från riskkonstruktioner och skadlig fukt samt ha robusta och långsiktigt hållbara konstruktioner. Leverantören ska genomföra och upprätta relevant dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering som, vid begäran, ska kunna visas för upphandlande myndighet, Adda Inköpscentral eller någon som företräder dessa.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

## Krav på transporter inom uppdraget

### Krav avseende klimatpåverkan från drivmedel till fordon

Minst 20 procent av leverantörens transporter inom uppdraget (baserat på transportsträckan) av hyresmodulerna ska vara fossilfria.

Med fossilfria transporter menas transporter som sker med fordon som drivs med förnybara drivmedel. Som förnybara drivmedel räknas fordonsgas (minst 90 % biogas), el, vätgas, etanol och biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100/B100). Förnybara drivmedel får inte omfattas av reduktionsplikten.

Redovisningskrav

Leverantören ska vid begäran uppvisa verifikat som visar att de fossilfria transporterna uppgår till den andel som anges i kravet. En rapport om koldioxidutsläpp och andel fossilfria transporter samt drivmedelsfakturor kan utgöra underlag för kontroll.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

## Teknisk specifikation gällande modulbyggandens utförande - avancerad nivå –

### Lufttäthet

Modulbyggnadens luftläckage q50 enligt branschstandard ByggaL och SS-EN 13829 eller SS-EN ISO 9972, får inte överstiga [ 0,60 l/ m2s]. Täthetskraven ska verifieras genom läcksökning och tryckprovning enligt planen för täthet. Läckaget som uppmäts fördelas endast på klimatskärmens area, läckaget gentemot samtliga inneutrymmen antas vara noll. Läcksökning och täthetsprover ska dokumenteras och, vid begäran, kunna visas för upphandlande myndighet, Adda Inköpscentral eller någon som företräder dessa.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

### Läcksökning och täthetsprovning

Läcksökning ska genomföras när tätskikt är fixerat och inga ytterligare håltagningar ska göras. Hela modulbyggnaden ska provtryckas.

Läcksökning ska ske med värmekamera, rökflaska, lufthastighetsgivare eller likvärda verktyg. Läcksökningen ska dokumentera att inga lokala läckage kan medföra framtida olägenheter på grund av luftläckagets placering och omfattning. Förbättringsmöjligheter ska utredas och åtgärder vidtas.

Verifierande mätningar med provtryckning ska göras när klimatskärmen är färdigställd. Uppmätt läckage ska fördelas endast på klimatskärmens area, läckage till omgivande utrymmen antal vara noll. Hela moduluppsättningen ska provtryckas. Mätning ska i övrigt ske enligt SS-EN 13829.

Resultat av läcksökning, förbättringsåtgärder och verifierande provtryckning ska redovisas genom protokoll och rapport till upphandlande myndighet eller ombud, minst två veckor före tillträde.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

### Modulbyggnadens energiprestanda (utöver BBR)

Modulbyggnaden ska vara utformad så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Modulbyggnadens energiprestanda (primärenergital EPPET) får ej överskrida [anges av beställaren] kWh/m2 Atemp och år.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

### Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem – KRAVET ÄNDRAT

Luftbehandlingsaggregatet ska kunna avläsas, styras, regleras och övervakas avseende:

- luftflöden,

- lufttemperaturer,

- verkningsgradsmätningar av värmeväxlare

Avläsning, styrning, reglering och övervakning ska projekteras så att det är möjligt att koppla upp luftbehandlingsaggregat mot ett överordnat fjärrkontrollerat styrsystem. Avläsning och styrning ska även kunna ske på plats. Larmgränser för avvikelser eller driftfel ska projekteras.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

### Efterfrågestyrd ventilation under nyttjandefasen (DCV)

Ventilationssystemets flöden på luftvolymen ska styras efter behov och möta behov som finns i olika delar av byggnaden efter hur lokalerna används, så kallat DCV1. Inom gränser, som ska föreslås av leverantören, ska användare kunna styra flöden manuellt. Utgångspunkt ska vara att upprätthålla upphandlande myndighets, krav på innemiljö och fuktsäkerhet och myndighetskrav samt vara anpassad för verksamheten.  Övriga utgångspunkter ska vara att:

- För kylning genom tilluft ska dragfri tilluftstemperatur för samtliga tilluftsdon tillses.

- Larmhantering och larmgränser för avvikelser ska föreslås.

- Gränser för manuell styrning ska föreslås.

1) DCV= Demand Controlled Ventilation. Innebär att ventilationsflödet kan styras både automatiskt efter hur rummet används och manuellt tas över av styrning från brukare.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

### Isolering av kanaler i ouppvärmda områden

Ventilationskanaler, för luft eller annan gas, i icke uppvärmda utrymmen i modulbyggnaden ska isoleras. Isolering av ventilationskanaler ska uppfylla nedanstående om inte brandskyddsföreskrifter och/eller krav på ljudisolering ställer högre krav, i sådana fall gäller de högre kraven.

Krav på byggnadens värmeförlusttal och energiberäkning ska styra behovet av isolering av kanaler. Medför kraven i denna punkt bättre isolering än övriga krav så gäller de högsta kraven.

Isolering av kanaler för luftbehandlingsinstallationer ska minst uppfylla isolerklass enligt Branschstandard Teknisk Isolering, rekommendationer på isolerklasser för luftbehandlingsinstallationer, version 2020-03-30. Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk.

Hur kravet ska användas? Frånluftskanaler i uppvärmda utrymmen behöver inte isoleras mot energiförluster. Tilluftskanaler med kyld luft kan, i det utrymme de betjänar, vara oisolerade. Tilluftskanaler utan kylning som är förlagda i uppvärmda utrymmen behöver inte heller isoleras mot värmeförlust. På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns mer information.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

### Solceller

[Anvisning: Kryssa ett av nedanstående alternativ och kryssa i ja om villkoret ska gälla.] Alternativ 1: Modulbyggnaden ska vara förberedd för montering av solceller: ☐ Ja

Alternativ 2: Modulbyggnaden ska ha solceller enligt specifikation i bilaga [X]: ☐ Ja

Villkoret gäller ☐ Ja

### Miljöcertifiering

Modulbyggnaden ska uppfylla relevanta krav enligt nedan angivna miljömärkningar eller certifieringar. Exempel på miljömärkningar och certifieringar för hyresmoduler är BREAM in use, Miljöbyggnad Silver, Svanen, SINTEF Certification.

[Anvisning: Ange miljömärkning och/ eller certifiering och kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Ange miljömärkning eller certifiering: Klicka eller tryck här för att ange text.

Villkoret gäller ☐ Ja

## Krav vid nybyggnation eller vid renovering av modul för förhyrning – avancerad nivå

### Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i modulbyggnaden i samband med nytillverkning eller renovering av modul för förhyrning ska inte innehålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa.

Med material, varor och kemiska produkter som byggs in i modulbyggnaden avses sådana som anges som avancerad nivå enligt bilaga H1 "Tabell 1 Material som byggs in". Med ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa avses sådana egenskaper som anges i bilaga H2 "Tabell 2, Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper", över de däri angivna halterna så som det definieras i bilagan.

Innehåll och halter ska beräknas i material, varor och kemiska produkter så som de levereras till etableringsplatsen.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

### Krav på miljömärkning, hållbarhetsmärkning, miljöcertifiering och miljövarudeklaration på tillförda varor och material i modulbyggnaden i samband med nytillverkning eller renovering

I samband med nytillverkning eller renovering av modul för förhyrning ska krav på tillförda varor och materialval enligt nedan uppfyllas.

Dokumentation i form av licens, certifikat eller EPD lämnas till upphandlande myndighet eller någon som företräder dessa  senast 10 dagar före inflyttningssyn.

Dokumentation ska även levereras till upphandlande myndighet, Adda Inköpscentral eller någon som företräder dessa vid begäran.

[Anvisning: Ange certifiering och krav på EPDer. Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Ange vilka ingående material och certifiering som omfattas av villkoret. Ange även i vilka delar av lokalerna villkoret gäller: Klicka eller tryck här för att ange text.

Ange vilka ingående material som ska ha en EPD: Klicka eller tryck här för att ange text.

Villkoret gäller ☐ Ja

### Innehåll av återbrukat, återvunnet och förnybart material i byggnad och stomme

I samband med nytillverkning eller renovering av modul för förhyrning ska innehåll av återbrukade varor, produkter och material i modulbyggnaden premieras.  Specifika krav anges nedan. Dokumentation i form av innehållsförteckning ska lämnas till upphandlande myndighet eller någon som företräder dessa  senast 10 dagar före inflyttningssyn.

Ovan dokumentation ska även levereras till upphandlande myndighet, Adda Inköpscentral eller någon som företräder dessa vid begäran.

[Anvisning: Ange krav på minsta andel innehåll av återbrukat, återvunnet och förnybart material i byggnad och stomme nedan. Ange ”ska” om villkoret ska gälla eller ”bör” om ni önskar ge mervärde i utvärderingen samt ange ja om villkoret ska gälla]

Följande [ska/bör] vara av återbrukat material: Klicka eller tryck här för att ange text.

Följande [ska/bör] innehålla minst [X%] återvunnet material:Klicka eller tryck här för att ange text.

Följande [ska/bör] innehålla minst [X%] förnybart material:Klicka eller tryck här för att ange text.

Villkoret gäller ☐ Ja

### Rutin för material- och avfallshantering

I samband med nytillverkning eller renovering av modul för förhyrning ska leverantören, i förekommande fall genom information från sina underleverantörer, kunna redovisa rutiner för hantering av olika avfallsfraktioner, sanering och hantering av farligt avfall som uppstår i samband med nytillverkning eller renovering i fabrik eller verkstad. Rutinen ska även beskriva vilka produkter och material som går till återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning samt en beskrivning av hur övrigt blandat avfall minimeras.

Leverantören ska, vid begäran av upphandlande myndighet, Adda Inköpscentral eller någon som företräder dessa, kunna visa vilka rutiner för material- och avfallshantering som tillämpats för den förhyrda modulbyggnaden.

[Anvisning: Kryssa i ja om villkoret ska gälla.]

Villkoret gäller ☐ Ja

# Revisionshistoria

| Ändring | Utförd av | Datum |
| --- | --- | --- |
| - Material- och avfallshantering ändras till avfallsförordningens nivå - Täthet i kanaler - kravet utgår - Fuktsäkerhet ersätts med fuktsäkerhetsprojektering - Maximala värmeförlusttal - kravet utgår - Mätning av energiprestanda - kravet utgår - Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem - kravet ändrat - Efterfrågestyrd ventilation - kravet ändrat - Isolering av ouppvärmda utrymmen - kravet förtydligat | Samuel Sandholm | 2024-10-08 |
| Version 02. Verifiering av modulbyggnadens energiprestanda genom mätning. LCC ersätts med TCO sid 14. | Lena Wettergren | 2024-03-28 |
| Första version | Lena Wettergren | 2024-02-27 |

# Bilagor

Bilaga H1 – Tabell 1 Material, varor och produkter som byggs in i byggnaden

Bilaga H2 – Tabell 2 Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper

Tabell 1. Material, varor och produkter som byggs in i byggnaden.

Detta är bilagan ”Tabell 1” till Upphandlingsmyndighetens kriterium ”Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper”. Nedanstående varugrupper omfattas av kravet ”Ämnen med miljö och hälsofarliga egenskaper”.

Fetstilt gäller för basnivå.

Samtliga gäller för avancerad nivå.

| Varugrupper som omfattas av kravet |  |
| --- | --- |
| Byggmateriel | Bindmedel och bruk, (även tillsatser i betong) |
|  | Byggnadsblock och ballast |
|  | Skivmaterial |
|  | Isoleringsmaterial och även rörisolering |
|  | Tätskikt, tejp, tätningslister |
|  | Armering, stål och metallvaror |
|  | Tak- och väggbeklädnad |
|  | Takpapp och liknande produkter |
|  | Kemisk tekniska varor |
|  | Undergolvsystem |
|  | Huskomplettering; Regnvattensystem |
| Träprodukter | Tryckimpregnerat trä |
|  | Trävaror (träskivor; se skivmaterial) |
|  | Hållfasthetssorterat virke |
|  | Träelement |
| Inredning och färg | Keramiska varor; Fäst och fogmassor |
|  | Golv-varor |
|  | Tapeter |
|  | Innertak- och väggsystem |
|  | Färger och färgvaror |
|  | Interiörträ |
| Interiör och snickerivaror | Dörrar |
|  | Fönster och glasskivor |
|  | Köksinredning; Bänksskivor |
|  | Badrumsinredning |
|  | Rumsutrustning |
|  | Förvaringssystem |
| Fästdon | Spik |
|  | Skruv |
|  | Bultartiklar |
|  | Infästning och expander |
|  | Byggbeslag |
| Beslag | Lås och trycken |
|  | Beslag |
| Säkerhet | Brandsäkerhet |
|  | Säkerhet övrigt |
| Trädgård | Plattor och marktegel |
|  | Trädgårdsvaror övrigt |
| Byggnadselement | Byggnadselement (bjälklag, vägg, prefabricerat övrigt) |
| Elvaror | Belysningsvaror |
|  | Elinstallationsmaterial |
| Värme och sanitetsvaror | Varor för värme |
|  | Varor för sanitet |
|  | Markvaror |
|  | Installationssystem |
|  | Rörisolering samt invändig och utvändiga rörbeläggningar. |
| Ventilation | Ventilation |

D20atu21m: -10-13

Tabell 2 ”Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper”

Detta är bilagan ”Tabell 2” till Upphandlingsmyndighetens kriterium ”Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper”.  Dessa kriterier kan användas för den tekniska specifikationen (krav) eller som kontraktsvillkor, vad som gäller i aktuell upphandling anges i upphandlande myndighets/enhets upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag).

(OBS! till Upphandlaren/Beställaren: Tabellen ska läggas som en bilaga till upphandlingsunderlaget/ AF-delen.)

Ingående ämnens halter beräknas utifrån produkten så som den levereras till byggarbetsplats eller motsvarande. Halter räknas i viktprocent. Ämnen som har använts vid tillverkningen men som inte finns med i den levererade produkten behöver inte beaktas.

Om flera ämnen har liknande egenskaper ska deras halter sammanräknas i de fall det står Ja i kolumnen ”Sammanräkning” i tabell 2 nedan. Sammanräkningen ska göras på det sätt som anges i fotnoten till denna kolumn. Det är inte alltid en fråga om enkel summering.

För sammansatta varor som består av flera delar, ska underlaget för beräkningarna baseras på vikten av den enskilda del som innehåller ämnet, inte den totala vikten av den sammansatta varan. Halten ska därför beräknas på varje del av en sammansatt vara som i sig uppfyller varudefinitionen i artikel 3.3 i REACH, den halten ska jämföras med gränsen för halter som anges nedan i detta dokument. Om klassningen av en blandning (beredning) 2 på grund av dess egenskaper skiljer sig från de ingående ämnenas1 respektive klassning så är det beredningens klassning som gäller om det är på det sättet som produkten levereras till byggarbetsplatsen (eller motsvarande).

Undantag från ovanstående (avseende sammansatta varor) är rostfria stål som kan bedömas som ett eget ämne. Undantaget preciseras efter noterna nedan.

Kriterierna utgår från BASTA: s kriterier utgåva 2017: A2 gällande från 2017-07-01. Dessa baseras i sin tur på EU:s förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av ämnen1 och blandningar 2.

Varor, material och produkter som är godkända enligt BASTA:s kriterier version ”BASTA 2021:A2” klarar nedanstående kriterier.

Upphandlingsmyndigheten

Adress: Box 45140, SE-104 30 Stockholm   |   Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm  Telefon: 08-586 21 700   |   E-post: info@uhmynd.se   |   upphandlingsmyndigheten.se

Varor, material och produkter som är godkända enligt SundahusMiljödata nivå ”C+” klarar nedanstående kriterier.

För varor, material och produkter som är godkända Byggvarubedömningen krävs uppmärksamhet avseende ett av delkriterierna. Byggvarubedömningens kriterium "0.17 Miljöfarligt, d) Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 (H412)" har i version 5, 2021-04-01 ingen haltnivå som behöver uppfyllas för att nå nivån "accepteras". Avseende byggvarubedömningen (version 5, 2019 med ändringar till och med 2021-04-01) krävs därför uppmärksamhet avseende kategorin Farligt för vattenmiljön (H412). Då gäller att byggvarubedömningens nivå "accepterat" fungerar som verifikat under förutsättning att:

- Byggvarubedömningens kriterium "0.17 Miljöfarligt, d) Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 (H412)" också inte överstiger 25 %

- eller om Byggvarubedömningens kriterium "0.17 Miljöfarligt, d) Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 (H412)" också ligger på Byggvarubedömningens nivå "rekommenderas"

- eller om alla bedömningar för varan ligger på Byggvarubedömningens nivå "rekommenderas".

Tabell 2 till Upphandlingsmyndighetens kriterium ”Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper” följer nedan:

| Ämnesegenskaper | Definition | Haltgräns (vikt- %) (om ämnesspecifik gräns inte är angiven) 3), 13) | Samman- räkning 14) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cancer-framkallande | A: Ämnen som uppfyller kriterierna för Cancerogenitet, kategori 1A eller 1B (H350) 4) | 0,1 % | — |
|  | B: Ämnen som uppfyller kriterierna för Cancerogenitet, kategori 2 (H351) 4) | 1 % | — |
| 2. Mutagena | A: Ämnen som uppfyller kriterierna för Mutagenitet i könsceller, kategori 1A eller 1B (H340) 4) | 0,1 % | — |
|  | B: Ämnen som uppfyller kriterierna för Mutagenitet i könsceller, kategori 2 (H341) 4) | 1 % | — |
| 3. Reproduktions-toxiska | A: Ämnen som uppfyller kriterierna för Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B (H360) 4) | 0,3 % | — |
|  | B: Ämnen som uppfyller kriterierna för Reproduktionstoxicitet, kategori 2 (H361) 4) | 3 % | — |
| 4. Spädbarnsskador | Ämnen som uppfyller kriterierna för Reproduktionstoxicitet, kategori Effekter på eller via amning (H362) 4) | 0,3 % | — |
| 5. Hormonstörande | Ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1 eller Cat 2 i EU:s EDS Database 6) | 0,1 % | — |

D20atu21m: -10-13

| Ämnesegenskaper | Definition | Haltgräns (vikt- %) (om ämnesspecifik gräns inte är angiven) 3), 13) | Samman- räkning 14) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen 7) (PBT) | Ämnen med - Halveringstid - 60 d i havsvatten eller - 40 d i sötvatten eller - 180 d i marint sediment eller - 120 d i sötvattensediment eller - 120 d i jord samt - BCF > 2000 l/kg (våtvikt) samt - Kronisk toxicitet; NOEC eller EC10 < 0.01 mg/l eller CMR - Cancerframkallande 1A, 1B (H350). Mutagena 1A, 1B (H340). Reproduktions toxiska 1A, 1B, 2 (H360 och H361) eller klassificerat H372 eller H373 | 0,1 % | — |
| 7. Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen 7) (vPvB) | Ämnen med - Halveringstid - 60 d i havs- eller sötvatten eller - 180 d i marint eller sötvattensediment eller - 180 d i jord och - BCF > 5000 l/kg (våtvikt) | 0,1 % | — |
| 8. Bly (Pb) | Bly eller blyföreningar | 0,1 % | Ja |
| 9. Kvicksilver (Hg) | Kvicksilver eller kvicksilverföreningar | Totalförbud 8) | Ja |
| 10. Kadmium (Cd) | Kadmium eller kadmiumföreningar | 0,01 % | Ja |
| 11. Farligt för ozonskiktet | Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Farligt för ozonskiktet (EUH 059, H420) 9) | 0,1 % | — |
| 12. Allergifram-kallande | A: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Luftvägssensibiliserande(H334) 4) | 0,2 % | — |
|  | B: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Hudsensibiliserande(H317) 4) | 1 % | — |
| 13. Akut toxicitet | Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Akuttoxiskt i kategori 1, 2 eller 3 Oralt (H300, H301) Dermalt (H310, H311) Inhalation (H330 eller H331) | De ATE-värden som minst skulle ge blandningen klassning Akuttoxisk, Kategori 34) ATE ≤ 300 ATE ≤1000 För gaser ATE ≤ 2500 För ångor ATE ≤ 10 För damm/dimma ATE ≤ 1,0 | Ja, och den ska utföras för varje relevant expone- ringsväg |
| 14. Toxicitet vid enstaka exponering | A: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering (STOT-SE) i kategori 1 (H370) 4) | 1 % | — |

| Ämnesegenskaper | Definition | Haltgräns (vikt- %) (om ämnesspecifik gräns inte är angiven) 3), 13) | Samman- räkning 14) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering (STOT-SE) i kategori 2 (H371) 4) | 10 % | - |
|  | C: Kemiska produkter som uppfyller kriterierna för klassning som Aspirationstoxiska i kategori 1 (H304) | Se not 5 | -- |
| 15. Toxicitet vid upprepad exponering | A: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering (STOT-RE) i kategori 1 (H372) 2) | 1 % | — |
|  | B: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering (STOT-RE) i kategori 2 (H373) 4) | 10 % | -- |
| 16. Flyktiga organiska kemiska ämnen 10) | Ämnen som har en begynnelsekokpunkt < 250 ºC mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa, och som uppfyller kriterierna för någon av farobeteckningarna Dödligt, Giftigt eller Skadligt vid inandning (H330, H331, H332) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad (H336) Kan orsaka organskador (H371) eller Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (H373) | 10 % 11) | Ja |
| 17. Miljöfarligt | A: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1 (H400) 4) | 25 % om M = 1 12) | Ja |
|  | B: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2 (H411)(inkluderar även ämnen med kronisk 1 (H410)) 4) | 2,5 % för H410, M = 1 12) 25 % för H411- ämnen 12) | Ja |
|  | C: Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 4 (H413)(inkluderar även kronisk 1 (H410), kronisk 2 (H411) och kronisk 3 (H412) 4) | 25 % 12) | Ja |

NOTER

- Ämne: kemiskt och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive de eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella

lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.

- Beredning: blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.

- I de fall det finns en avvikande haltangivelse, högre eller lägre, i Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG nr 1272/2008), bilaga VI, tabell 3.1, så gäller den.  I det fall en vara består av plast- eller gummidelar som innehåller någon PAH som omfattas av Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013 av den 6 december 2013 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller polycykliska aromatiska kolväten, och någon av dessa delar kommer i direkt och långvarig eller under kort tid upprepad kontakt med mänsklig hud eller munhåla under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden, så gäller haltgräns enligt detta direktiv.

- I enlighet med förordningen EG nr. 1272/2008. Bedömningen ska baseras på alla relevanta data om produktens hälso- och miljöfarlighet. Kriterierna är direkt tillämpbara när data erhållits enligt de krav på information som finns beskrivna i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1907/2006. Om det för en given hälso- eller miljöfarlig egenskap finns data från flera undersökningar som enligt kriterierna skulle leda till olika klassificering ska de data som ger den strängaste klassificeringen användas under förutsättning att de är av god vetenskaplig kvalitet. De olika ATE- värdena för olika exponeringsvägar (kriterium 13) redovisas i Sammanräkningsregler för BASTA.

- Kriteriet är inte något ämneskriterium utan gäller för den kemiska produkten.

- EDS Database kan laddas ner på http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/ strategy/being_en.htm, För att extrahera databasen, gör så här: 1. Spara ner zip-filen på din hårddisk 2. Extrahera zipfilen och kör databasen genom att klicka på mdb-filen. 3. Välj ”Categorisation” så kommer de ämnen som databasen omfattar upp. Minimikrav är MS Access 2003 eller senare version. Observera att även andra CAS-nummer av de ämnen som omfattas av EDS-databasen Cat 1 & Cat 2 omfattas!

- Det finns ämnen som uppfyller kriterierna för både PBT och vPvB. De måste prövas i förhållande till båda kriterierna 6 och 7 tillsammans med andra PBT- och vPvB-ämnen respektive om sådana finns i produkten. Kriterierna för potentiellt PBT enligt PRIO (se www.kemi.se) kan i de fall där de friar från misstanke om PBT-egenskaper, användas som underlag för PBT-klassningen

- I enlighet med ”Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter” råder totalförbud på kvicksilver. Förbudet gäller produkter där kvicksilver har använts eller tillsatts. Låga halter av kvicksilver som inte tillsatts avsiktligt i något led faller därmed utanför förbudet, men sådana spår/förorening av kvicksilver får inte överstiga 2,5 mg/kg. Avvikelser överstigande 2,5 mg/kg är tillåtet i de fall det härrör från naturlig förekomst i kol, malm eller malmkoncentrat.

- Enligt Guidance on the Application of the CLP Criteria (senaste version kan hittas på http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp) avses ämnen med en ODP (Ozon Depletion Potential) ≥ 0,005. Kända sådana ämnen finns

listade i Bilaga I till Förordning (EG) nr 1005/2009. http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:SV:PDF

- Begynnelsekokpunkten är satt utifrån direktiv 2004/42/EG. Haltgränsen har satts utifrån branschöverenskommelser för färg, lack och lim.

- I de fall det finns lägre halt gränser angivna i KIFS 2008:2 med aktuella ändringar för färger och lacker så gäller dessa. OBS! Fas 2 gäller sedan 2011-01-01 för produkter som släpps ut på marknaden.

- Om inga ingående miljöfarliga ämnen har specifikt lägre haltgränser angivna i Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), Bilaga VI, tabell 3.1 gäller följande:  Kriterium 17a: Om ingående ämnen, som är klassificerade H400 (eller H410 som också måste tas med vid denna beräkning), alla har M = 1, så kan deras halter summeras, och gränsvärdet är då 25 %. För ämnen med andra M-värden gäller haltgränser enligt tabellen 4.1.3, Annex 1, enligt CLP med aktuella ändringar. För summering av ämnen med olika M-värden, se Sammanräkningsregler för BASTA. Kriterium 17b: Om ingående ämnen endast är klassificerade H410, alla har M=1, så kan deras halter summeras och gränsvärdet är då 2,5 % ska om inga ämnen klassificeras H410, så kan halterna av ingående ämnen klassificerade H411 summeras, och gränsvärdet är då 25 %. Kriterium 17c: Halterna av ingående ämnen kan summeras och gränsvärdet är då 25 %.

- För sammansatta varor som består av flera delar, ska underlaget för beräkningarna baseras på vikten av den enskilda del som innehåller ämnet, inte den totala vikten av den sammansatta varan. Halten, som jämförs med den i BASTA angivna haltgränsen, ska därför beräknas på varje del av en sammansatt vara som i sig uppfyller definitionen av en vara i artikel 3.3 i Reach förordningen:

En vara är ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Efter att ett objekt under produktionsprocessen har blivit en egen vara, kommer det att förbli en vara till dess att det slutligen blir avfall efter färdig användning (”en gång vara, alltid vara”).

I en industriell process kan en kemisk produkt upphöra att vara en kemisk produkt och övergå i att vara en vara. I det fallet det oönskade ämnet finns i den kemiska produkten ska halten av det oönskade ämnet vid tillämpningen av kriterierna beräknas på den nya varan som bildas i den process då den kemiska produkten övergår till att bli en vara. T.ex. om två skivor limmas samman och det förekommer ett oönskat ämne i limskiktet ska halten av det oönskade ämnet beräknas på vikten av den nya produkten, d.v.s. de sammanfogade skivorna.

Om en skiva istället beläggs med ett laminat som i sig är en egen vara enligt Reach- förordningens definition och det förekommer ett oönskat ämne i laminatet, så beräknas halten av det oönskade ämnet vid tillämpningen av kriterierna på vikten av laminatet, då detta är en egen vara.

- I enkla fall, när inte olika haltgränser är angivna i Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), Bilaga VI, tabell 3.1, och alla ämnen med samma faroklass tillhör samma farokategori är sammanräkningen en summering av halterna av dessa ämnen.

För kriterium 16 görs sammanräkningen som en enkel summering av halten av de ingående ämnena som faller för kriteriet, även om dessa inte tillhör samma faroklass eller om de tillhör samma faroklass men olika farokategorier, t.ex. Giftigt eller Skadligt vid inandning. Syftet med denna typ av summering är att främja en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen genom att minimera mängden flyktiga organiska ämnen. I

kriterium 13 utgår haltgränsen från blandningens ATE-värde (Acute Toxicity Estimate).  Upphandlingsmyndigheten använder samma sammanräkningsregler som BASTA och hänvisar därför till dessa, dokumentet ”Sammanräkningsregler för BASTA” finns att ladda ned från myndighetens webb.

Om en blandnings toxicitet inte är mätt kan den uppskattas utifrån ingående ämnens toxicitet, se ”Sammanräkningsregler för BASTA”. För kriterium 17 görs sammanräkningen enligt de regler som anges i dokumentet ”Sammanräkningsregler för BASTA”.

Faroangivelser som förekommer i kriterierna:

H 300   Dödligt vid förtäring

H301   Giftigt vid förtäring

H304   Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna H310   Dödligt vid hudkontakt

H311   Giftigt vid hudkontakt

H317   Kan orsaka allergisk hudreaktion

H330   Dödligt vid inandning

H331   Giftigt vid inandning

H332   Skadligt vid inandning

H334   Kan orsaka allergi- eller astmasystem eller andningssvårigheter vid

inandning

H336   Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

H340   Kan ge genetiska effekter

H341   Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

H350   Kan orsaka cancer

H351   Misstänkts kunna orsaka cancer

H360   Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

H361   Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet

H362   Kan skada spädbarn som ammas

H370   Orsakar organskador

H371   Kan orsaka organskador

H372   Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

H373   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H400   Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med lång tidseffekt H411   Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

H412*   Farligt för vattenmiljön, kategori kroniskt 3

H413   Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 4

H420  Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen

av atmosfären

EUH059   Farligt för ozonskiktet

* Endast vid sammanräkning då ämnen med H413 ingår

2024-02-05 är högsta tillåtna EPPET 70 kWh/m2 Atemp och år för lokaler och 75 kWh/m2 Atemp och år för flerbostadshus. Se mer information på Boverkets hemsida.

Exempelvis FSC märkt trävara, Svanmärkt väggfärg.

Miljövarudeklaration enligt ISO 14025. Exempelvis att ingående isoleringsmaterial och gips ska ha en godkänd EPD.

Exempelvis vitvaror, sanitetsporslin, blandare, dörrar, fönster.